ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТОВ ПАССИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ В СВЕРХЗВУКОВОЙ КАВЕРНЕ

М.М. Симоненко1, А.Ф. Зубков1

1 Институт механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

sim1950@mail.ru

Представлены результаты экспериментального исследования сверхзвукового обтекания кольцевой каверны, образованной соосными коническим наконечником и цилиндрическим телом, соединенными цилиндрическим стержнем. Для управления потоком в каверне при разных углах раствора конуса наконечника использованы турбулизаторы различного типа.

Режим сверхзвукового обтекания каверны зависит от параметров набегающего потока и геометрии каверны. В определенном интервале соотношений между длиной и глубиной каверны может устанавливаться как открытый, так и замкнутый режим течения в каверне. Важной практической задачей является поиск способов управления режимами течения в каверне, в частности, способов расширения области благоприятных открытых режимов течения.

В результате проведенного экспериментального исследования показана возможность управления режимами сверхзвукового обтекания кольцевой каверны на конически заостренном осесимметричном теле пассивными методами, определяющими структуру и параметры потока на входе в каверну. При различных углах раствора конуса головного наконечника тела рассмотрено влияние на режимы обтекания каверны кольцевых турбулизаторов 2-х типов. Первый тип турбулизатора выполнен в виде кольцевой песчаной полоски, расположенной на поверхности конуса головного наконечника. Второй тип турбулизатора имеет вид кольцевого проницаемого интерцептора, монтируемого у основания головного конуса непосредственно на входе в каверну.

Установлено, что для моделей одного типа (без турбулизаторов или с турбулизатором) при увеличении угла раствора головного конуса происходит сокращение протяженности области открытых режимов течения в кольцевой каверне, при этом протяженность области неоднозначных режимов возрастает.

В рассмотренных условиях принудительная турбулизация потока на поверхности головного конуса практически не влияет на протяженность области открытых режимов обтекания каверны, при этом протяженность области неоднозначности сокращается.

Применение проницаемого кольцевого интерцептора на входе каверну приводит к существенному расширению области открытых режимов при практически неизменных границах области замкнутых режимов течения и, как следствие, способствует сокращению области неоднозначности.

Результаты настоящих исследований дополняют полученные ранее данные о гистерезисных свойствах сверхзвуковой кольцевой каверны на заостренном цилиндроконическом теле. Полученные данные указывают на возможность управления режимами обтекания кольцевой каверны и значительно расширить область открытых режимов течения в каверне. Результаты работы можно использовать для решения задач управления процессами обтекания каверн на внешней поверхности тел и на внутренней поверхности каналов, в том числе, в практических задачах повышения эффективности смешения сред в сверхзвуковых потоках.